拼接驱动板规格书                                                                                      (产品型号：ST120HZ)

文件编号： NO.20120810004

版本信息： Ver1.0

编    制：

审    核：

批    准：

发布日期： 2012-08-10

此文件中包含的所有信息内容最终解释权归SHENGXIAN科技有限公司，所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的。

版本变更记录

| 版本号 | 日 期 | 页 码 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2012.08.10 |  | 第一版发行 |

目录

一、前言	4

二、注意事项	5

三、安全使用说明	5

四、功能说明	5

五、附录：	13

# 一、前言

欢迎选用我公司产品，感谢您对我公司产品的支持！为了您能更好的使用本产品，使用前请仔细阅读本手册。

ST120HZ液晶图像拼接处理器是我公司大屏幕拼接产品家族中的一员，采用独特的嵌入式结构设计，可接受各种图像信号源输入，直接驱动全系列的120HZ大尺寸液晶屏(26寸以上),并经分割、放大后，实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化, 不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。 画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻，最大支持15X15的液晶屏拼接。

ST120HZ液晶图像拼接处理器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术，其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的，高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。

ST120HZ液晶图像拼接处理器支持计算机图像信号输入及其显示，可实现最高达1920x1080高分辨率WUXGA输出，支持全系列的120HZ大尺寸液晶屏。

ST120HZ系列处理器可以支持多路不同的视频源，同时显示在不同的屏幕上，使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍，在由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。

# 二、注意事项

○ 防止明火、高温和碰撞，请不要置于雨中或潮湿的地方。

○ 在调试和使用过程中，操作不当可能导致设备损坏。

○ 此设备可以连续使用。

○ 请勿在工作中频繁开关机，严禁敲打设备，以上行为都可能使

设备损坏和加速设备老化。

○ 做到轻拿轻放。

# 三、安全使用说明

清洁——用软布擦拭清洁，勿使用酒精等化学溶液。

电压——该设备使用标准220V交流市电。

能耗——本产品功耗根据所驱动液晶屏型号而定，整机总功率不大于300W。长期不使用时请关闭电源，并拔掉插头。

环境——不要将本产品暴露在潮湿、雨、沙地或温度过高的地方存

储和使用(加热设备或太阳光下)。

注意——该设备在工作时请将之置于通风干燥无强烈震动的地方。

# 四、功能说明

*全硬件构架，无CPU和操作系统。

*多总线并行处理，处理功能强大。

*启动时间小于10秒钟，启动迅速。

*无病毒感染风险，安全性好。

*集成多路视频信号源种类：HDMI、DVI、VGA、CVBS复合视频、USB硬盘播放。

*复合视频可以环出。

*内嵌3D视频亮色分离电路单元。

*内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元。

*内嵌3D数字信号降噪单元。

*单元可支持驱动到1920X1080的液晶屏幕。

* RS232串口远程控制；每单元支持两路RS232环出。

*无需拨码设置ID，调试简单。

*可全天24小时持续工作。

*支持数字时钟功能（可选）。

*支持定时开关机，并且可选择几种开关机的模式（可选）。

*可按年月日精确加密，到期自动加锁（可选）。

*VGA和HDMI下，无信号自动关机，检测到信号自动开机功能（可选）。

*包含USB接口，可通过U盘进行一键升级，方便快捷。

*绿色环保，待机状态下整机功耗能做到低于1w。

*支持遥控器操作所有拼接功能（可选）。

*智能温控，检测机体温度自动打开风扇。

*支持信号180度旋转。

*HDMI支持信号4K x 2K信号输入（可选）。

1、附件

打开包装请仔细检查以下物品：LVDS屏线1根，背光线2根（视具体屏的型号而定），拼接驱动板一个。

接屏线

Pin脚定义见说明（1）

风扇接口

上下两个接口

温度传感器

主板供电接口

2、接口说明

K

L

A

E

B

C

F

G

D

H

接屏线

Pin脚定义见说明（1）

I

J

| 序列号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | HDMI输入 | HDMI接口输入，支持1080P |
| B | DVI输入 | DVI数字信号输入，支持1080P |
| C | VGA输入 | VGA模拟输入，支持1080P |
| D | CVBS视频输入 （BNC接口 上） | 2路视频输入，全面支持NTSC、PAL和SECAM制式 |
|  | CVBS视频环出 （BNC接口 下） | 2路有源视频输出 |
| E | USB接口 | 软件升级，高清底图功能 |
| F | RS-232环出A（RJ45接口） | 串口环出控制A，采用568B标准制作 |
| G | RS-232输入（RJ45接口） | 串口输入，接控制电脑，采用568B标准制作 |
| H | RS-232环出B（RJ45接口） | 串口环出控制B，采用568B标准制作 |
| I | INVERTER接口 | 屏24V供电和背光控制线，视屏的型号的不同，有双背光和单背光之分。 |
| J | LVDS屏线接口 | 此接口有防呆设计，插反无法插入。 |
| K | 风扇控制接口 | 智能控值风扇转动。 |
| L | 主板供电接口 | 给主板供电 |

说明：

- LVDS屏线引脚定义(40pin)

| 1 | LCD-VDD | PowerforPanel |
| --- | --- | --- |
| 2 | LCD-VDD | PowerforPanel |
| 3 | LCD-VDD | PowerforPanel |
| 4 | GND | Signal GND |
| 5 | GND | Signal GND |
| 6 | GND | Signal GND |
| 7 | A0M | LVDS0 A- Signal |
| 8 | A0P | LVDS0 A+ Signal |
| 9 | A1M | LVDS1 A- Signal |
| 10 | A1P | LVDS1 A+ Signal |
| 11 | A2M | LVDS2 A- Signal |
| 12 | A2P | LVDS2 A+ Signal |
| 13 | GND | GND |
| 14 | GND | GND |
| 15 | ACKM | LVDS Clock A- Signal |
| 16 | ACKP | LVDS Clock A+ Signal |
| 17 | A3M | LVDS3 A- Signal |
| 18 | A3P | LVDS3 A+ Signal |
| 19 | B0M | LVDS0 B- Signal |
| 20 | B0P | LVDS0 B+ Signal |
| 21 | B1M | LVDS1 B- Signal |
| 22 | B1P | LVDS1 B+ Signal |
| 23 | B2M | LVDS2 B- Signal |
| 24 | B2P | LVDS2 B+ Signal |
| 25 | NC | Not Connect |
| 26 | GND | GND |
| 27 | BCKM | LVDS Clock B- Signal |
| 28 | BCKP | LVDS Clock B+ Signal |
| 29 | B3M | LVDS3 B- Signal |
| 30 | B3P | LVDS3 B+ Signal |
| 31 | LVDS_SEL | 3.3V or GND |
| 32 | GND | Ground |
| 33 | CON1’ | DCR_Enable’ |
| 34 | EXT_VBR_B | PDP Display Enable |
| 35 | NC | No Connect |
| 36 | NC | No Connect |
| 37 | A4M | TX LVDS4 A- Signal |
| 38 | A4P | TX LVDS4 A+ Signal |
| 39 | B4M | TX LVDS4 B- Signal |
| 40 | B4P | TX LVDS4 B+ Signal |

- LVDS屏线引脚定义(30pin)

| 1 | GND | Ground |
| --- | --- | --- |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | COM | LVDS0 C- Signal |
| 4 | COP | LVDS0 C+ Signal |
| 5 | C1M | LVDS1 C- Signal |
| 6 | C1P | LVDS1 C+ Signal |
| 7 | C2M | LVDS2 C- Signal |
| 8 | C2P | LVDS2 C+ Signal |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | CCKM | LVDS Clock C- Signal |
| 12 | CCKP | LVDS Clock C+ Signal |
| 13 | C3M | LVDS3 C- Signal |
| 14 | C3P | LVDS3 C+ Signal |
| 15 | C4M | LVDS4 C- Signal |
| 16 | C4P | LVDS4 C+ Signal |
| 17 | D0M | LVDS0 D- Signal |
| 18 | D0P | LVDS0 D+ Signal |
| 19 | D1M | LVDS1 D- Signal |
| 20 | D1P | LVDS1 D+ Signal |
| 21 | D2M | LVDS2 D- Signal |
| 22 | D2P | LVDS2 D+ Signal |
| 23 | GND | GND |
| 24 | GND | GND |
| 25 | DCKM | LVDS Clock D- Signal |
| 26 | DCKP | LVDS Clock D+ Signal |
| 27 | D3M | LVDS3 D- Signa |
| 28 | D3P | LVDS3 D+ Signal |
| 29 | D4M | LVDS4 D- Signal |
| 30 | D4P | LVDS4 D+ Signal |

3）升级口定义(ECN3)

| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | SCL | 信号SCL |
| 3 | SDA | 信号SDA |
| 4 | GND | 地 |

3）尺寸图

* PCB厚度加最高零件高：17mm

* PCB长度：222.1mm

* PCB宽度：107.7mm

* PCB螺丝孔径：直径3.5mm

3、系统连接安装方式:   连接示意图

4、常见故障处理

当本产品发生故障时，请立即切断电源，请不要试图拆开本机进行维修，可能会造成产品进一步损坏。可按以下步骤进行排除，仍不能解决请与当地经销商或专业维修人员联系。对用户自行维修过的产品，不在公司保修范围。

| 现像 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 不开机（电源指示灯不亮） | 1、检查电源线是否有损坏， 2、电源是否已接入市电， 3、确认电源已打开， 4、电源开关是否损坏， 5：保险是否熔断， |
| 所有拼接单元不受控 | - 检查拼接软件的端口设置是否正确，是否有正式license.bin - 检查串口线是否有损坏，与产品和PC的接口是否接触良好， - 检查PC的串口是否有问题，可换一台PC测试， - 拼接单元的地址是否设置正确，参见地址ID设置。 |
| 个别拼接单元不受控 | - 检查该设备的地址设置是否正确， - 对该设备进行单独控制是否成功， |
| 单个或多个设备VGA/DVI无输入 | - 检查单元板与信号源端接口是否接触良好， - 更换一条VGA或DVI线测试， - 该设备是否设置在相应输入状态， - 输入信号是否超出本产品的输入范围， 5、DVI输入时，确认有抓到DDC，且有输出， |

5、性能指标

工作温度：-20℃ ~ 65℃

工作湿度：相对湿度小于95%

功    耗：≤300W，视屏的型号和大小而定

电源电压：110V ~ 240V AC

复合视频制式：PAL、NTSC、SECAM

复合视频峰值：1Vp-p

控制方式：RS-232（RJ45）

VGA输入： WUXGA（1920*1080）

DVI输入： WUXGA（1920*1080）

HDMI输入：WUXGA（1920*1080）

屏分辨率支持：WUXGA（1920*1080），双组10bit

电源：支持47寸以下LCD屏,55寸LED背光屏，通过选配电源模块可以支持47”以上LCD屏。

温控风扇：自动控制

# 五、附录：

# 1、USB 支持的设备参数

|  | Maximum USB size | Maximum single file size |
| --- | --- | --- |
| NTSC | 2T | 2T |
| FAT 32 | 192G | 4G |
| FAT 16 | 2G | 2G |

2、遥控器定义

| POWER | 电源开关选项 |
| --- | --- |
| AUTO | VGA下位置自动调整 |
| VOL- | 音量减选项 |
| VOL+ | 音量加选项 |
| INFO | 信源信息选项 |
| UP | 向上菜单选项 |
| DOWN | 向下菜单选项 |
| LEFT | 向左菜单选项 |
| RIGHT | 向右菜单选项 |
| OK | 确认选项 |
| MENU | 菜单选项 |
| INPUT | 信源选择选项 |
| EXIT | 退出选项 |
| PC/PLAY | 电脑信源选项/媒体播放选项 |
| HDMI/PAUSE | HDMI信源选项/媒体暂停选项 |
| AV/STOP | AV信源选项/媒体停止选项 |

UPGRADE         U盘一键升级

# 3、使用要求

◆ 相对湿度≤80％。

◆ 存储温度 －10 ~ +60度。

◆ 使用温度  0 ~ +40度。

◆ 整机装配和运输过程中注意防静电处理。

◆ 整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压。

◆ 各端子孔的开孔不要过小，特别是HDMI端子开孔，以免安装时整机变形导致挤压端子。

◆ RGB插座的开孔推荐不要使用RGB插座上的螺丝固定在您的结构挡板上。

◆ 本板的连接线不可过长，否则可能会影响性能和图像质量。

◆ 整机内部配线合理，各连接线尽可能不要直接从PCB板上穿越，特别是从主芯片上方穿越，以免影响整机EMC的性能。

◆ 为了整机达到更好的EMC效果，建议主板和屏之间连接的LVDS双绞紧密，尽可能采取屏蔽线，有条件的在靠近板端的线上穿上磁环。

◆ 主板的HDMI和HDCP都已经通过相关认证，但只是内部标准测试认证，如果您需要合法使用HEMI和HDCP功能，请自行到相关协会申请成为会员。

*  本产品在板卡和外包装上都有ROHS标识，符合ROHS标准。